|  | Приложение №5 к договору теплоснабжения №____________ от «____»_______________ |
| --- | --- |

ПОРЯДОК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,

ПОТРЕБЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА, ПРИ ВЫХОДЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ИЗ СТРОЯ, ПРИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАННЫХО ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

- При выходе из строя приборов учета, с помощью которых определяется количество тепловой энергии на период не более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет количество тепловой энергии определяется на основании показаний приборов учета, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета.

Количество тепловой энергии за этот период определяются по формуле:

, Гкал

где:

- среднечасовое количество тепловой энергии по показаниям приборов, за предшествующие выходу из строя 3-е суток, Гкал/ч;

. - температура воздуха внутри помещения (отапливаемого объекта), 0С, принимается в соответствии с Приложением №1а к настоящему Договору;

- значение температуры наружного воздуха за период перерасчёта, 0С. Определяется Теплоснабжающей организацией  по данным территориального органа Росгидромета или официального сайта Росгидромета, оС;

- значение температуры наружного воздуха за 3 суток, предшествующих моменту выхода из строя прибора учета, 0С. Определяется Теплоснабжающей организацией по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» по Нижегородской области

n – период пересчета, час.

2. При отсутствии у Потребителя узла учета тепловой энергии, а также  в случае выхода его из строя на период более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет, либо при непредставлении Потребителем данных о потреблении в установленные сроки, количество тепловой энергии, потребленное Потребителем определяется Теплоснабжающей организацией суммированием количеств тепловой энергии, потребленной на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, рассчитанными по формулам:

2.1. количество тепловой энергии на нужды отопления:

Q от.= q о max х 24 х n х R от., где

| q о max | максимальная тепловая нагрузка на отопление объектов теплопотребления Потребителя и субабонентов, согласно Приложению № 1а к настоящему Договору, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| 24 | количество часов в сутках, ч; |
| n | количество дней в расчетном месяце, сут. |

R от. = (t вн.- t1)/(t вн. – t2) – коэффициент пересчета к фактической температуре, где

t вн. – температура воздуха внутри помещения (отапливаемого объекта), принимается в соответствии с Приложением №1а к настоящему Договору. При отсутствии проектных данных принимается равной 18 оС;

t1  – фактическая усредненная температура наружного воздуха за расчетный месяц, определяется по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» по Нижегородской области

(t2 –температура наружного воздуха, принятая при проектировании системы отопления для данной местности, принимается в соответствии с Приложением №1а к настоящему Договору. При отсутствии проектных данных принимается по Техническому заключению к расчету потребности в топливе котельной.)

2.2. количество тепловой энергии на вентиляцию:

Q вент.  = q в max х 16 х n х R вент., где

| q в max | максимальная тепловая нагрузка на вентиляцию объектов теплопотребления Потребителя, согласно Приложению № 1а к настоящему Договору, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| 16 | количество часов работы систем вентиляции в сутки, ч. Продолжительность работы систем вентиляции при отсутствии систем автоматического регулирования, обеспечивающих минимальный расход теплоносителя на калориферы при отключенных состояниях вентиляторов, принимается равной 16 часам в сутки. |
| n | количество дней в расчетном месяце, сут. |

R вент.  = (t вн.- t1)/(t вн. – t3) – коэффициент пересчета к фактической температуре,

где

t3  - температура наружного воздуха, принятая при проектировании системы вентиляции для данной местности, принимается в соответствии с Приложением №1а к настоящему Договору. При отсутствии проектных данных принимается равной минус 16 оС.

2.3. количество тепловой энергии на нужды ГВС1:

Q гвс =  q з гвс средн. х 24 х n, где

| q з гвс средн. | средняя часовая тепловая нагрузка на нужды ГВС объектов теплопотребления Потребителя, Гкал/ч. Средняя часовая тепловая нагрузка на нужды ГВС приведена к полной продолжительности работы системы ГВС в месяц. |
| --- | --- |
| 24 | количество часов в сутках, ч; |
| n | количество дней в расчетном месяце, сут. |

3. Случаи утечек теплоносителя ХОВ в тепловых сетях и теплопотреблящих установках  Потребителя и субабонентов, возникших в результате нарушения требований технической эксплуатации тепловых сетей и теплопотреблящих установок, повреждений трубопроводов, арматуры и т.д., а также бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя фиксируются двухсторонним актом.

Акты составляются Теплоснабжающей организацией, при этом  Потребитель вправе указывать свои замечания к акту. В случае немотивированного отказа Потребителя от подписи акта, об этом делается запись в акте, при этом такой акт считается надлежащим доказательством указанных в нем обстоятельств.

Количество тепловой энергии с утечкой теплоносителя и бездоговорного потребления тепловой энергии рассчитывается Теплоснабжающей организацией и прибавляется к расчетному количеству потребленной тепловой энергии.

Количество тепловой энергии с утечкой теплоносителя ХОВ, зафиксированной актами:

Qут. = Gут. cp(tсбрас - tх.в)10-3, Гкал

где:

Gут- величина утечки через отверстие повреждения, т. Рассчитывается согласно Приложению № 5 к настоящему Договору;

cp - удельная теплоемкость воды, ккал/(кг0С), ср=1 ккал/(кг0С);

tсбрас - температура сбрасываемой воды, 0С. Принимается по данным акта на утечку;

tх.в - температура холодной воды в отопительный и межотопительный периоды, 0С, соответственно принимается tх.з.=5 0C, tх.л.=15 0C.

| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация ___________________/__________________/ |  | Потребитель __________________/___________________/ |